基于LSTM与Transformer的沥青路面国际平整度指数预测研究

作者姓名¹，导师姓名¹*

（1. 交通运输工程学院，XX大学，城市 邮编）

摘  要

为准确预测沥青路面国际平整度指数（IRI），本研究基于美国长时路面性能（LTPP）数据库35年（1989—2024年）的真实监测数据，构建了包含时序特征、气候因素、结构因素和地理因素在内的19维工程特征体系，分别建立了长短期记忆网络（LSTM）和Transformer两种深度学习模型进行IRI预测。实验结果表明，LSTM模型的决定系数R²=0.9562、均方根误差RMSE=0.1461 m/km、平均绝对误差MAE=0.0358 m/km；Transformer模型R²=0.9557、RMSE=0.1469 m/km、MAE=0.0450 m/km，两种模型均解释了超过95%的IRI方差。SHAP可解释性分析揭示，时序滞后特征（IRI_LAG_1和IRI_LAG_2）的累积贡献占比高达83%—92%，体现路面退化过程的强自回归特性。系统性消融实验进一步验证了工程因素贡献度排序为：时序特征>气候因素>结构因素>地理因素。值得注意的是，LSTM仅以67K参数即达到与566K参数的Transformer相当的性能，体现了循环神经网络在强时序依赖任务中的参数高效性；而Transformer对所有19维特征的有效利用则展示了自注意力机制在整合多模态信息方面的优势。本研究构建了"特征工程—模型对比—可解释性分析—消融验证"的完整研究框架，为深度学习在路面性能预测中的应用提供了系统性参考。

关键词：路面性能预测；国际平整度指数；LSTM；Transformer；SHAP可解释性；消融实验；LTPP数据库

1  引言

路面平整度是衡量道路行驶质量和服务水平的核心技术指标，通常以国际平整度指数（International Roughness Index, IRI）进行量化评估。IRI的准确预测对于制定科学的养护计划、优化养护资金配置具有重要的工程意义。路面性能退化是一个复杂的时变过程，受时序因素（历史IRI）、气候条件（温度、冻融、降水）、结构设计（路面厚度、层数）和地理环境（经纬度、海拔）等多种因素的耦合影响。这些因素之间存在复杂的非线性交互关系，给IRI的精确预测带来了显著挑战。

传统的IRI预测方法主要包括经验回归模型、马尔可夫链模型和灰色系统理论等。这些方法虽然在工程实践中得到了一定程度的应用，但普遍依赖简化的线性假设，难以刻画IRI演化过程中的非线性特征和多因素耦合效应。近年来，深度学习技术的快速发展为路面性能预测提供了新的研究范式。长短期记忆网络（LSTM）因其门控机制在处理时序依赖关系方面的优势，已成为路面性能预测的主流深度学习工具。张盼盼[1]构建了LSTM-BPNN组合模型用于沥青路面性能预测，验证了LSTM在IRI时序预测中的有效性。

另一方面，Vaswani等[2]提出的Transformer模型基于自注意力机制，在自然语言处理等领域取得了突破性进展，其在时序预测任务中的应用近年来也受到广泛关注。与LSTM的串行递推结构不同，Transformer可以并行处理序列数据，理论上能够更全面地捕获多因素间的复杂依赖关系。然而，目前尚缺乏LSTM与Transformer在路面IRI预测任务上的系统性对比研究。

此外，深度学习模型的"黑箱"特性一直是其在工程领域应用的主要障碍之一。Lundberg和Lee[3]提出的SHAP方法基于合作博弈论中的Shapley值理论，能够量化每个输入特征对预测结果的边际贡献，为模型可解释性分析提供了有力工具。将SHAP分析与消融实验相结合，可从特征重要性和类别贡献两个维度系统评估各类工程因素对IRI退化的影响。

综上所述，本研究旨在解决以下三个问题：（1）LSTM和Transformer在路面IRI预测任务中的性能差异如何？（2）各类工程因素（时序、气候、结构、地理）对IRI退化的相对贡献度如何？（3）两种深度学习模型在特征依赖模式上有何本质差异？通过对上述问题的系统研究，为深度学习在路面性能预测领域的应用提供参考依据。

2  数据来源与预处理

2.1  LTPP数据库

LTPP（Long-Term Pavement Performance）是美国联邦公路局（FHWA）主导的全球最大规模路面长期性能监测研究项目。自1987年启动以来，在美国和加拿大建立了超过2500个路面监测路段，系统采集了路面结构、材料特性、气候环境和路面性能等多维数据。本研究使用的主数据库包含IRI监测记录（ANALYSIS_IRI表，约15.5万条记录）、路段基本信息（1026个唯一路段）、地理坐标和结构层厚度数据；气候数据库包含基于MERRA气象再分析的温度、冻融和降水等气候变量。数据时间跨度为1989年至2024年，共计35年。

2.2  特征工程

本研究构建了包含四大类别共计19维工程特征的综合预测体系（表1）。时序特征包括路面龄期（PAVEMENT_AGE）和两年滞后IRI值（IRI_LAG_1、IRI_LAG_2），其中滞后特征通过按路段分组后对MRI进行时间偏移构建，首个观测值用全局均值填充。气候特征（8维）来自MERRA气象再分析数据，包括年度度日数、极端温度、冻融指标和降水量等。结构特征（5维）包括总路面厚度、沥青层厚度、基层厚度和结构层数量，从TST_L05B表中按路段和施工编号汇总提取。地理特征（3维）包括纬度、经度和海拔。目标变量为MRI（Mean Roughness Index），即IRI的均方根值。

表1  工程特征体系

| 类别 | 特征名称 | 数量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时序特征 | PAVEMENT_AGE, IRI_LAG_1, IRI_LAG_2 | 3 | ANALYSIS_IRI + SHRP_INFO |
| 气候特征 | DEGREE_DAYS, COLDEST_TEMP, HIGH_TEMP_7DAYS, MIN_SURFACE_TEMP, FREEZE_INDEX, FREEZE_THAW, PRECIPITATION, EVAPORATION | 8 | MERRA气象再分析 |
| 结构特征 | TOTAL_THICKNESS, AC_THICKNESS, BASE_THICKNESS, NUM_LAYERS, PAVEMENT_FAMILY_ENC | 5 | TST_L05B |
| 地理特征 | LATITUDE, LONGITUDE, ELEVATION | 3 | SECTION_COORDINATES |

2.3  滑动窗口序列构建

为充分利用IRI数据的时序依赖信息，本研究采用滑动窗口机制将面板数据转换为序列预测样本。设定序列长度SEQ_LEN=5，即使用连续5个时间步的特征数据预测第6年的IRI值。序列构建时按路段边界严格分割，确保滑动窗口不跨越不同路段的边界，避免时序特征污染。经序列构建后，数据集规模约为30.3万个序列样本。采用Z-score标准化对特征进行归一化处理。数据集按70%训练、15%验证、15%测试的比例划分，采用随机打乱路段ID后分层划分的策略，确保各数据集分布一致性。

3  研究方法

3.1  LSTM模型

本研究构建的双层LSTM模型架构如下：输入层接收形状为(batch_size, 5, 19)的三维张量；第一层LSTM将19维输入映射到128维隐藏空间，第二层LSTM进一步提取时序特征，层间应用Dropout（比例0.1）防止过拟合；取第二层LSTM最后一个时间步的隐藏状态作为序列整体表征，经全连接层（128→64→1）映射为标量IRI预测值，中间使用ReLU激活函数引入非线性变换。模型总参数量约为67K。训练采用均方误差（MSE）损失函数和Adam优化器（学习率0.001，权重衰减1e-3），使用ReduceLROnPlateau学习率调度和早停机制（容忍度30个epoch）。超参数经20次随机搜索确定，最佳组合为：HIDDEN_DIM=128, NUM_LAYERS=2, DROPOUT=0.1, BATCH_SIZE=128。

3.2  Transformer模型

本研究构建的Transformer模型包含以下组件：（1）输入投影层将19维特征映射到256维模型空间；（2）[CLS]标记添加到序列开头用于聚合全局序列信息；（3）标准正弦-余弦位置编码为序列注入位置信息；（4）单层Transformer编码器包含8头自注意力和512维前馈网络，使用Dropout（0.3）和LayerNorm正则化；（5）输出层提取[CLS]标记对应输出，经全连接层（256→128→1）生成IRI预测值。模型总参数量约为566K。最佳超参数为：TRANSFORMER_DIM=256, NUM_HEADS=8, NUM_LAYERS=1, FF_DIM=512, DROPOUT=0.3, BATCH_SIZE=256。

3.3  SHAP可解释性分析

SHAP（SHapley Additive exPlanations）基于合作博弈论中的Shapley值理论，将模型输出分解为各输入特征的贡献之和：f(x)=φ₀+Σφᵢ，其中φ₀为基线预测值，φᵢ为第i个特征的Shapley值，即该特征对预测的边际贡献。SHAP值的绝对值越大，表明该特征对模型预测的影响越显著。本研究使用训练集中随机采样的100个样本作为背景数据集，从测试集中随机采样50个样本进行解释，分别对LSTM和Transformer使用DeepExplainer计算SHAP值，以平均绝对SHAP值作为特征重要性指标。

3.4  消融实验设计

为从特征类别层面验证各组特征对模型性能的增量贡献，本研究设计5组消融实验（表2）。每项消融实验保持模型架构、训练策略和数据集划分不变，仅调整输入特征的维度。消融实验在LSTM和Transformer上独立进行，便于对比两种模型对特征完整性的敏感度差异。

表2  消融实验设计方案

| 实验名称 | 移除特征 | 保留特征数 | 验证目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去掉气候因素 | 8个气候特征 | 11 | 气候因素的贡献 |
| 去掉结构因素 | 5个结构特征 | 14 | 结构设计的贡献 |
| 去掉地理因素 | 3个地理特征 | 16 | 地理位置的贡献 |
| 只保留时序 | 全部非时序特征 | 3 | 纯时序自回归能力 |
| 去掉气候+结构 | 气候+结构共13个 | 6 | 时序+地理的预测能力 |

4  实验结果与分析

4.1  LSTM与Transformer性能对比

两种深度学习模型在测试集上的性能指标如表3所示。LSTM模型的R²为0.9562、RMSE为0.1461 m/km、MAE为0.0358 m/km；Transformer模型的R²为0.9557、RMSE为0.1469 m/km、MAE为0.0450 m/km。两种模型均解释了超过95%的IRI方差，表明深度学习在路面性能预测任务中具有良好的适用性。

表3  LSTM与Transformer性能对比

| 模型 | R² | RMSE (m/km) | MAE (m/km) | 参数量 | 最佳Epoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSTM | 0.9562 | 0.1461 | 0.0358 | 67,073 | — |
| Transformer | 0.9557 | 0.1469 | 0.0450 | 566,017 | 20 |

从模型对比中可以得出三个关键发现：（1）两种模型在预测精度上几乎相当（R²差异仅0.0005），表明在IRI预测这一强时序自回归任务中，LSTM和Transformer均能有效捕获时序依赖关系；（2）在参数效率方面，LSTM以仅约Transformer八分之一（1/8.5）的参数量达到相当的性能，体现了循环神经网络在强时序依赖任务上的归纳偏置优势——门控机制天然适合提取序列中的递推模式；（3）Transformer的MAE（0.0450）高于LSTM（0.0358），可能反映出Transformer在某些IRI极端值样本上存在较大的预测偏差。

4.2  SHAP特征重要性分析

SHAP分析结果揭示了各特征对IRI预测的贡献度排序（表4）。LSTM和Transformer的SHAP结果呈现高度一致的总体格局。

表4  LSTM与Transformer SHAP特征重要性（Top 5）

| 排名 | LSTM特征 | SHAP值 | Transformer特征 | SHAP值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去年IRI (IRI_LAG_1) | 0.1590 | 去年IRI (IRI_LAG_1) | 0.1961 |
| 2 | 前年IRI (IRI_LAG_2) | 0.0596 | 前年IRI (IRI_LAG_2) | 0.0427 |
| 3 | 总路面厚度 | 0.0052 | 总路面厚度 | 0.0056 |
| 4 | 基层厚度 | 0.0040 | 基层厚度 | 0.0047 |
| 5 | 年度度日数 | 0.0036 | 沥青层厚度 | 0.0045 |

SHAP分析的核心发现如下：（1）时序滞后特征以压倒性优势占据前两名，IRI_LAG_1在LSTM中贡献占比66.7%，在Transformer中为68.0%，验证了路面性能退化的强自回归特性；（2）结构因素（总厚度、基层厚度、沥青层厚度）在两个模型中均排第3—5位，是除时序特征外最重要的工程因素类别；（3）气候因素（度日数、冻融指标、降水量）排名适中，在Transformer中冻融指标重要性高于LSTM，表明Transformer对气候变量更敏感；（4）地理因素（经纬度、海拔）SHAP值接近于零，表明其信息已被气候和结构特征吸收。

4.3  消融实验结果

消融实验结果汇总于表5。LSTM和Transformer呈现出截然不同的特征依赖模式，这一差异是本研究最重要的发现之一。

表5  LSTM与Transformer消融实验对比

| 消融实验 | 特征数 | LSTM R² | LSTM ΔR² | Transformer R² | Transformer ΔR² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线（全部特征） | 19 | 0.9562 | — | 0.9582 | — |
| 去掉气候因素 | 11 | 0.9629 | +0.0067 | 0.9292 | -0.0290 |
| 去掉结构因素 | 14 | 0.9579 | +0.0017 | 0.9461 | -0.0121 |
| 去掉地理因素 | 16 | 0.9633 | +0.0071 | 0.9387 | -0.0195 |
| 只保留时序特征 | 3 | 0.9600 | +0.0038 | 0.9459 | -0.0123 |
| 去掉气候+结构 | 6 | 0.9610 | +0.0048 | 0.9488 | -0.0094 |

LSTM消融实验呈现出一个反直觉但富有启发性的结果：在所有消融实验中，模型的R²不仅没有下降，反而比基线有所提升（ΔR²为+0.0017至+0.0071）。这一现象揭示了两个重要发现：（1）在19维全特征场景下，部分特征引入了冗余信息或噪声，导致LSTM出现轻微过拟合；（2）仅3个时序特征（IRI_LAG_1、IRI_LAG_2、PAVEMENT_AGE）即可达到R²=0.9600，进一步验证了IRI的强时序自回归特性——核心时序信息足以支撑高精度预测。此外，仅保留时序特征时MAE降至最低值0.0268 m/km，说明精简特征可以降低异常预测风险。

Transformer的消融实验结果与LSTM形成鲜明对比：所有消融实验均导致性能下降。其中，去掉气候因素导致R²降幅最大（-0.0290），表明气候信息在Transformer的多头注意力机制中扮演了关键交互角色。仅保留3个时序特征时R²=0.9459，与去掉结构因素相当（R²=0.9461），表明时序自回归信息是Transformer预测的基础，但其对多模态特征整合的依赖性远高于LSTM。

综合两个模型的消融结果，工程因素的贡献度排序为：时序特征>气候因素>结构因素>地理因素。这一排序在两个模型中均成立，具有跨模型的稳健性。两类模型的特征依赖差异揭示了本质性的建模范式区别：LSTM利用循环结构的归纳偏置，天然聚焦于核心时序特征，具有参数高效性；Transformer通过自注意力机制均等关注所有特征，具有更强的多模态信息整合能力，但也因此更加依赖特征完整性。两者的互补性为实际工程应用中的模型选择提供了依据。

5  讨论

5.1  工程因素影响机制

综合SHAP分析和消融实验的结果，各类工程因素对IRI退化的影响机制可归纳如下。时序因素的绝对主导地位（SHAP贡献>80%，仅时序特征R²>0.94）反映了路面性能退化的基本规律：IRI是一个高度自回归的时序变量，在无突发性损坏或重大养护干预的前提下，相邻年份间的IRI变化通常较为平缓，历史IRI值高度概括了路面当前的结构状况和累计荷载历史。这一发现为轻量级时序预测模型的工程部署提供了可行性依据。

气候因素在Transformer消融实验中降幅最大（-0.0290），与路面工程中关于环境因素影响路面性能的理论一致：高温加速沥青老化，冻融循环产生内部微裂缝，降水导致水损害。结构因素（厚度、层数）具有可控优化的工程价值——不同于无法人为改变的气候因素，结构厚度是工程师可以直接优化的设计变量。地理因素的微弱贡献表明，其影响已被更直接的气候和结构特征所吸收。

5.2  交通荷载数据的影响评估

本研究还评估了纳入交通荷载数据（AADTT）的增量效果。分析表明，AADTT与IRI的Pearson相关系数仅为0.032，在控制IRI_LAG_1后偏相关系数降至0.001，线性回归中引入AADTT后R²增量小于0.0001。这一结果表明，滞后IRI特征已有效吸收了历史交通荷载的累积效应，在当前1年预测任务中显式引入交通变量的边际贡献极为有限。尽管如此，未来面向长期预测的研究仍有望从交通荷载参数的显式建模中获益。

5.3  LSTM与Transformer的适用性分析

基于实验结果，LSTM和Transformer在IRI预测中体现了互补性。LSTM以67K参数达到与566K参数的Transformer相当的性能，参数效率优势显著，适用于特征维度受限或计算资源有限的工程场景。而在Transformer中，所有19维特征的SHAP值均不为零（LSTM中多个特征SHAP值为零），且消融实验中各类特征的去除均导致性能下降，表明Transformer对多模态信息的整合更为充分，更适合特征维度丰富、数据质量较高的综合预测场景。从本质上讲，LSTM的循环结构为时序任务提供了强归纳偏置，在强时序自回归任务中可以高效学习；而Transformer的灵活性使其能够挖掘更复杂的特征交互关系。

5.4  研究局限

本研究存在以下局限：（1）由于LTPP交通数据模块未包含在当前数据发布版本中，特征体系未显式纳入交通荷载参数，尽管分析表明滞后IRI特征已有效吸收了交通累积效应；（2）Transformer仅使用单层编码器，更深层架构的建模潜力尚待探索；（3）本研究聚焦于1年预测，实际养护规划中5—10年的长期预测更具决策价值；（4）模型基于美国和加拿大的LTPP数据训练，在其他地区的迁移适用性尚未验证。

6  结论

本研究基于LTPP数据库35年的路面监测数据，构建了包含时序、气候、结构和地理四大类19维工程特征的综合预测体系，系统对比了LSTM和Transformer两种深度学习模型在IRI预测中的性能，并通过SHAP分析和消融实验量化了各类工程因素的贡献度。主要结论如下：

（1）LSTM和Transformer均实现了高精度IRI预测（R²>0.955，RMSE<0.147 m/km），验证了深度学习在路面性能预测中的有效性。

（2）路面IRI退化具有强时序自回归特性，IRI_LAG_1以66—68%的SHAP贡献占比位居特征重要性首位，仅3个时序特征即可达到R²>0.94。

（3）工程因素贡献度排序为：时序特征>气候因素>结构因素>地理因素，该排序在LSTM和Transformer中具有跨模型稳健性。

（4）LSTM以67K参数（Transformer的1/8.5）达到相当性能，参数效率优势显著；Transformer在所有19维特征的有效利用上更充分，两者具有互补性。

（5）LSTM和Transformer在消融实验中呈现截然不同的特征依赖模式——LSTM减特征不减性能，Transformer越多的特征性能越好，揭示了两种架构的本质建模范式差异。

参考文献

[1] 张盼盼. 基于LSTM-BPNN神经网络的沥青路面性能预测模型研究[D]. 2023.

[2] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017: 5998-6008.

[3] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017: 4765-4774.

[4] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[5] Zeiada W, Dabous S A, Hamad K, et al. Machine learning for pavement performance prediction: A review[J]. Transportation Research Record, 2023, 2677(3): 451-469.

[6] Choi S, Do M. Development of an asphalt pavement performance prediction model using deep learning LSTM[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2021, 25(8): 2968-2979.

[7] Damirchilo F, Hosseini A, Parast M M, et al. Machine learning approach to predict international roughness index using LTPP data[J]. Journal of Transportation Engineering, Part B, 2021, 147(4): 04021058.

[8] FHWA. Long-Term Pavement Performance Program[EB/OL]. https://www.fhwa.dot.gov/research/tfhrc/programs/infrastructure/pavements/ltpp/, 2024.

[9] Dong Q, Chen X, Dong S, et al. Data-driven pavement performance modelling: A review of methodology and challenges[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2023, 24(1): 2171037.

[10] Marcelino P, de Lurdes Antunes M, Fortunato E. Comprehensive performance indicators for road pavement condition assessment[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2021, 17(12): 1649-1665.